Содержание

Введение											3

1 Анализ технического задания								4

2 Разработка схемы электрической структурной					5

3 Синтез схемы электрической принципиальной				          7

4 Элементная база									          9

5 Разработка алгоритма программного обеспечения			        15

5.1 Общее описание алгоритма программы					        15

5.2 Общее описание кода программы 						        16

6 Компоновка и трассировка печатной платы				        25

7 Моделирование									        29

8 Прототипирование								        33

Заключение										        37

Список использованных источников						        38

Приложение А Блок-схема программы                                                         40

Приложение Б Листинг программного кода                                                 41

Приложение B Макетирование                                                                      43

Введение

Сегодня портативные игровые консоли становятся всё более популярными, открывая перед пользователями возможность погружаться в виртуальные миры в любое время и в любом месте. Однако создание такой консоли требует точности, надёжности и продуманной системы управления, обеспечивающей её бесперебойную работу.

Для достижения этих целей необходимо разработать систему управления, способную сочетать в себе высокую функциональность, удобство использования и адаптивность к различным сценариям эксплуатации. Важно, чтобы система обладала следующими характеристиками:

- поддержка различных режимов работы, позволяющих гибко настраивать устройство;

- надёжность и устойчивость к внешним воздействиям;

- удобный интерфейс, который будет понятен как опытным пользователям, так и новичкам;

- модульная конструкция, упрощающая транспортировку и возможность расширения функционала.

Кроме того, важным аспектом является создание интуитивно понятного интерфейса управления, который позволит пользователю легко настраивать консоль и получать максимальное удовольствие от её использования. Простота и функциональность должны идти рука об руку, создавая комфортные условия для взаимодействия с системой.

Таким образом, разработка системы управления портативной консолью направлена на создание надёжного, удобного и многофункционального решения, способного удовлетворить потребности как любителей игр, так и разработчиков новых программных возможностей.

1 Анализ технического задания

Целью данного курсового проекта является разработка системы управления для портативной игровой консоли. В систему должны быть интегрированы все необходимые электронные компоненты для обеспечения надёжной и удобной работы устройства. Анализ требований к продукту. Система должна обеспечивать:

- точное и быстрое распознавание пользовательских команд;

- простоту в использовании и интуитивно понятный интерфейс;

- удобство взаимодействия с устройством и возможность гибкой настройки параметров;

- высокую портативность и автономность.

Для управления консолью будут использоваться тактильные кнопки и экран, обеспечивающий визуальную обратную связь. Центральный управляющий элемент будет обрабатывать сигналы от кнопок и передавать данные на экран и другие модули системы. Пользователь должен иметь возможность выбирать режимы работы, изменять настройки интерфейса и управлять дополнительными функциями консоли. Оценка ресурсов. Для выполнения проекта потребуются знания в области программирования микроконтроллеров, схемотехники и работы с электронными компонентами, проектирования печатных плат и работы с периферийными устройствами.

Проверка соответствия проекта требованиям. Разработанная система должна соответствовать поставленным требованиям технического задания, обеспечивая стабильную работу всех заявленных функций. Выявление возможных проблем. Возможные трудности могут быть связаны с ошибками в разработке схемы и печатной платы, сложностями при написании и отладке программного обеспечения, обеспечением устойчивости системы к внешним воздействиям и перегрузкам.

Необходимо предусмотреть механизмы тестирования и отладки для минимизации возможных проблем и обеспечения стабильной работы устройства.

2 Разработка схемы электрической структурной

В этом разделе будет представлена схема электрическая структурная разрабатываемого устройства. Этот документ определяет основные функциональные блоки системы, их назначение и взаимосвязи между ними. На рисунке 1 показана структурная схема устройства, отражающая логику его работы и взаимодействие компонентов.

Рисунок 1 – Схема электрическая структурная

Структурная схема состоит из следующих блоков:

- источник питания – обеспечивает подачу электроэнергии ко всем модулям устройства. Преобразует внешнее напряжение (например, от сети 220 В или от аккумулятора) в напряжение, необходимое для работы системы. Стабилизирует выходное напряжение, защищая систему от перепадов и помех. Может включать в себя элементы защиты: предохранители, варисторы, схемы защиты от перенапряжения и перегрузок;

- DC-DC преобразователь – преобразование одного уровня постоянного напряжения в другой (например, с 12 В до 5 В или 3.3 В). Обеспечение стабильного напряжения для питания чувствительных электронных компонентов. Повышение (boost) или понижение (buck) входного напряжения в зависимости от потребностей схемы. Возможность управления или регулировки выходного напряжения в реальном времени, при необходимости;

- микроконтроллер (в дальнейшем «МК» ) – принимает сигналы от кнопок, энкодеров и других интерфейсных элементов. Управляет остальными компонентами системы (дисплей, подсветка, звуковые сигналы и так далее). Обрабатывает команды пользователя и взаимодействует с одноплатным ПК (Персональный компьютер). Может содержать встроенные интерфейсы: UART, SPI, I2C, ADC и другие. для связи с периферийными устройствами. Выполняет прошивку (firmware), которая определяет логику работы устройства;

- интерфейс управления – механические кнопки и тумблеры – для простого и надежного ввода команд. Энкодеры (поворотные регуляторы с нажатием) удобны для навигации по меню и настройки параметров. Сенсорные панели или экраны – обеспечивают современный и интуитивный способ управления. Индикаторы (светодиоды) или дисплеи состояния – для отображения текущего режима работы или ошибок;

- одноплатный ПК – Выполнение ресурсоемких операций: графика, мультимедиа, игры, работа с ОС (Операционная система). Поддержка программных интерфейсов и приложений. Связь с микроконтроллером через последовательный порт или другие интерфейсы. Обработка и вывод пользовательского интерфейса на дисплей. Работа с периферийными устройствами через USB, Wi-Fi, Bluetooth и другие протоколы;

- дисплей – ЖК-экран (Жидко- кристаллический), OLED-дисплей, TFT или e-ink – в зависимости от требований по цвету, потреблению и стоимости. Сенсорным или несенсорным. Использоваться для отображения интерфейса, графики, текста, состояния устройства. Подключен напрямую к микроконтроллеру или к одноплатному ПК.

3 Синтез схемы электрической принципиальной

На основе анализа технического задания, а также структурной схемы, была разработана схема электрическая принципиальная проектируемого устройства, представленная на рисунке 2.

Рисунок 2 – Схема электрическая принципиальная

В состав игровой портативной консоли входит:

- источник питания. Обеспечивает питание для всей системы и предоставлен на схеме виде разъема XS1 для аккумулятора;

- блок питания представляет собой связку готовых решений, включающую модули DA1, SW1 и DA2. Модуль DA1 отвечает за зарядку аккумулятора, обеспечивая стабильные параметры тока и напряжения с необходимыми защитами. Кнопка SW1 служит для включения и выключения устройства, управляя подачей питания. Модуль DA2 является DC-DC преобразователем с возможностью регулировки выходного напряжения, преобразуя энергию аккумулятора в стабильное питание для нагрузки. Все компоненты работают совместно, обеспечивая безопасную зарядку аккумулятора и подачу необходимого выходного напряжения, а схема блока питания представлена на рисунке 3;

Рисунок 3 – Блок блока питания

- микроконтролер – В составе схемы используется микроконтроллер DD2, для работы которого организована минимальная обвязка: подведено питание +5В на соответствующие выводы VCC и AVCC, а также обеспечено заземление на выводы GND. Для работы встроенного тактового генератора подключён кварцевый резонатор ZQ1 и согласующие конденсаторы C1 и C2 между выводами XTAL1 и XTAL2. Также предусмотрена кнопка сброса SW12 через подтягивающий резистор R11 к линии питания для принудительной перезагрузки микроконтроллера. Входы и выходы микроконтроллера подключены к управляющим кнопкам обеспечивая считывание состояния орган управления. Блок микроконтроллера предоставлен на рисунке 4;

Рисунок 4 – Блок микроконтроллер

- интерфейс управления – Блок интерфейса предназначен для считывания состояния кнопок управления и сигналов от аналоговых джойстиков. Каждая кнопка (B_X, B_Y, B_B, B_A, B_up, B_down, B_left, B_right, B_select, B_start) подключена параллельно к линии +5 В через индивидуальные подтягивающие резисторы (R1–R10), а замыкание кнопки на землю формирует логический «0», который считывается микроконтроллером. Сигналы с аналоговых джойстиков (JS_1_X, JS_1_Y, JS_2_X, JS_2_Y) поступают на отдельные аналоговые входы через модули DA3 и DA4, обеспечивающие их питание от +3,3 В и передачу аналогового напряжения, пропорционального положению стиков. Блок интерфейса предоставлен на рисунке 5;

Рисунок 5 – Блок интерфейса управления

- блок одноплатного ПК – блок на схеме представлен в виде разъема и предназначен для подключения внешней платы, которая сама формирует напряжение +3,3 В для питания периферийных устройств, а также имеет линию +5 В для питания компонентов схемы. Передача данных организована через дифференциальные линии D+ и D– (USB-интерфейс). Большая часть выводов соединена с землей (GND) для обеспечения надежной работы и снижения помех. Одноплатный ПК является основой всей системы и используется для запуска игр, обрабатывая сигналы от органов управления и передавая их в игровое приложение. Блок одноплатного ПК предоставлен на рисунке 6;

Рисунок 6 – Блок одноплатного ПК

- блок дисплея – Блок дисплея представляет собой внешнюю плату с экраном, подключаемую к одноплатному ПК через специализированный интерфейс. Дисплей получает питание от линии +5 В и обменивается данными с одноплатным ПК, отображая графическую информацию — интерфейс, элементы управления и сам игровой процесс. Он играет ключевую роль в системе, обеспечивая визуальную обратную связь для пользователя при запуске и управлении играми.

4 Элементная база

Опираясь на разработанную схему электрической принципиальной, были подобраны элементы, необходимые для реализации выбранного функционала.

Для питания микропроцессорной части используется стандартная плата зарядки/разрядки аккумулятора на 3,7В и DC-DC преобразователь XL6019 с током до 3 А который предоставлен на рисунке 7. Напряжение на вход подается от литий-ионного аккумулятора. Плата зарядки обеспечивает безопасную зарядку и защиту аккумулятора от переразряда, перезаряда и короткого замыкания, повышая надежность устройства. DC-DC преобразователь XL6019 стабилизирует выходное напряжение на уровне 5 В и отличается широким диапазоном входных напряжений, высоким КПД до 92% и способностью обеспечивать выходной ток до 3А, что делает его оптимальным решением для аккумуляторных систем.

Рисунок 7 – DC-DC преобразователь.

Atmega32U4 — это 8-битный микроконтроллер семейства AVR от компании Microchip (ранее Atmel), построенный на архитектуре RISC. Он работает на частоте до 16 МГц, имеет 32 КБ флеш-памяти для хранения программы, 2,5 КБ оперативной памяти SRAM и 1 КБ энергонезависимой памяти EEPROM. Особенностью микроконтроллера является встроенный полноценный USB 2.0 интерфейс, позволяющий подключать его напрямую к компьютеру без внешних преобразователей. В чип также интегрированы АЦП на 10 бит, шесть 8-битных и три 16-битных таймера, поддержка протоколов SPI, I2C и UART. Микроконтроллер отличается низким энергопотреблением, поддержкой нескольких режимов энергосбережения и богатым набором периферии, что делает его идеальным для проектов, требующих USB-связи и компактности.

Рисунок 8 – Atmega32U4.

Рисунок 9 – Кварцевый резонатор.

Конденсатор — это пассивный электронный компонент, предназначенный для накопления и хранения электрического заряда. В данном устройстве используется конденсатор номиналом 22 пФ, который выполняет функцию частотозадающего элемента в колебательном контуре. Он определяет рабочую частоту генерации вместе с другими элементами схемы.

Рисунок 10 – конденсатор Smd1206.

Orange Pi Zero 3 — это высокоинтегрированный одноплатный мини-компьютер, который в данном проекте используется в качестве основного вычислительного элемента портативной игровой консоли. Благодаря своим компактным размерам (55×50 мм), энергоэффективности и при этом достаточно высокой производительности, данная плата позволяет реализовать полноценную игровую систему с широким функционалом. В основе Orange Pi Zero 3 лежит четырёхъядерный процессор Allwinner H618 (архитектура ARM Cortex-A53, тактовая частота до 1.5 ГГц), а также графический ускоритель Mali-G31 MP2, что обеспечивает плавную работу пользовательского интерфейса и поддержку эмуляторов классических игровых платформ (таких как NES, SNES, Sega, Game Boy и других). Плата оснащается 1 или 2 ГБ оперативной памяти DDR4, microSD-слотом для установки операционной системы (например, Armbian, Debian, Ubuntu), а также встроенными модулями Wi-Fi 5 (802.11ac) и Bluetooth 5.0 для беспроводной связи с периферийными устройствами. Кроме того, Orange Pi Zero 3 предоставляет доступ к разнообразным интерфейсам: USB 2.0 для подключения контроллеров и накопителей, USB Type-C для питания и OTG-соединений, 26-контактный GPIO, а также интерфейсы UART, SPI, I2C и PWM, что позволяет расширить функциональность устройства и подключить различные внешние модули, такие как дисплей, аудиосистема, аккумуляторный модуль и другие компоненты консоли. Питание платы осуществляется от источника напряжения 5 В через USB Type-C, что упрощает интеграцию в портативный корпус. Благодаря сочетанию мощности, универсальности и открытой архитектуры, Orange Pi Zero 3 идеально подходит для создания персональных игровых платформ на базе Linux. Устройство представлено на рисунке 11.

Рисунок 11 – Стабилизатор напряжения AMS1117.

Медные купольные кнопки используются в данном проекте в качестве тактильных элементов управления для портативной игровой консоли. Эти кнопки представляют собой тонкие металлические мембраны, изготовленные из медного сплава, которые при нажатии замыкают электрические контакты на плате. Основными преимуществами медных купольных кнопок являются высокая надёжность, чёткий тактильный отклик (характерный щелчок при нажатии), малый размер и долговечность — они выдерживают десятки тысяч нажатий без ухудшения чувствительности. Такие кнопки часто применяются в промышленной электронике, пультах и портативных устройствах, где требуется компактность и отзывчивость. В конструкции консоли они размещаются под гибкой накладкой или плёнкой и подключаются к управляющему контроллеру, обеспечивая удобное управление игровым процессом при минимальной толщине устройства.

Рисунок 12 – Купольная кнопка.

Аналоговые стики от PSP-2000 применяются в проекте в качестве элементов управления для реализации плавного и точного ввода, аналогичного управлению в оригинальных игровых консолях. Эти миниатюрные джойстики имеют компактную конструкцию и позволяют считывать отклонения по двум осям (X и Y), обеспечивая аналоговый сигнал, который преобразуется в цифровой с помощью АЦП (аналогово-цифрового преобразователя) на управляющем контроллере. Стики от PSP-2000 отличаются надёжностью, удобной формой и мягким ходом, что делает их идеальными для портативных устройств, где важно сочетание эргономики и компактности. Они крепятся к корпусу консоли и подключаются через шлейф или напрямую к печатной плате, занимая минимальное пространство и обеспечивая качественный пользовательский опыт при управлении персонажем, навигации по меню или в играх, требующих точного позиционирования. Устройство представлено на рисунке 13.

Рисунок 13 – Аналоговый стик от PSP2000.

Резисторы для подтяжки кнопок в корпусе 1206 используются для стабилизации работы кнопок в схеме. Резисторы этого типа имеют размеры 3.2 мм × 1.6 мм и являются частью поверхностно-монтируемых компонентов (SMD), что делает их удобными для использования в компактных устройствах, таких как портативные игровые консоли. Подтягивающие резисторы подключаются между входом, связанным с кнопкой, и источником питания или землёй, гарантируя, что входной сигнал будет находиться в корректном логическом состоянии, когда кнопка не нажата, и предотвращая ложные срабатывания из-за электростатических помех или случайных колебаний. Обычно для этой задачи выбираются резисторы с номиналом от 1 кОм до 10 кОм. Резисторы в корпусе 1206 идеально подходят для таких применений, так как обеспечивают нужные характеристики при компактном размере, что критично для устройств с ограниченным пространством. Эти компоненты обеспечивают надёжную и стабильную работу кнопок, предотвращая «дрожание» контактов и улучшая общее качество работы схемы. Резистор, используемый для подтяжки кнопок, представлен на рисунке 14.

Рисунок 14 – SMD резистор 1206.

Я выбрал плату зарядки и разрядки, поскольку она обеспечивает безопасную и эффективную работу с литий-ионным аккумулятором, который используется для питания консоли. Плата поддерживает защиту от переразряда, короткого замыкания и перегрева, что гарантирует долговечность и безопасность устройства. Плата зарядки и разрядки представлена на рисунке 15.

Рисунок 15 – Плата зарядки.

5 Разработка алгоритма программного обеспечения

5.1 Разработка блок-схемы алгоритма программного обеспечения

На основе подробного анализа технического задания и подобранной элементной базы, была разработана блок-схема алгоритма программы проектируемого устройства, которая представлена на рисунке 16.

Рисунок 16 – Блок-схема

Алгоритм работы портативной консоли основан на следующем принципе. Первым блоком алгоритма является блок инициализации устройства. В данном блоке идет инициализация подключенных библиотек и переменных и так же настройка пинов микроконтроллера

Следом идет блок, регистрирующий входной сигнал для запуска устройства и подачи питания на периферийные устройства.

Затем выполняется блок нажатия кнопки и изменения положения стиков. В случае при получении пинов отрицательного сигнала от кнопок будет регистрироваться нажатие, для стиков будет получение аналогового сигнала, отличаемого от предыдущего. Сигнал будет отправлен только в том случае если стик изменил свое положение. Это сделано для решения двух проблем, первое из которых это нагрузка микроконтроллера от постоянно приходящих сигналов. Вторая проблема это помехи.

В следующем блоке идёт отправка данных на одноплатный ПК по интерфейсу USB.

Если сигнал запуска не подан, устройство находится в спящем режиме.

5.2 Общее описание алгоритма программы

Разработка встраиваемого программного обеспечения для портативной игровой консоли будет производиться на высокоуровневом языке программирования с использованием автоматизированной среды разработки. В качестве основной среды используется Arduino IDE — интегрированная среда разработки, предназначенная для программирования микроконтроллеров и совместимых с ними плат. Arduino IDE позволяет писать, компилировать и загружать программы на управляющий микроконтроллер консоли, обеспечивая взаимодействие с элементами ввода (кнопками, стиками), а также с различными периферийными модулями. Среда также предоставляет удобные инструменты для отладки, включая монитор последовательного порта, что облегчает настройку, тестирование и управление функциональностью устройства на этапе разработки.

Код программы начинается с подключения библиотеки, которая заранее были скачена, для работы с необходимой периферией. Подключение библиотеки показано на рисунке 17.

Рисунок 17 – Подключение библиотеки

Библиотека Joystick для Arduino IDE – это набор файлов исходного кода и определений данных, которые позволяют Arduino-совместимым платам использовать джойстик в своих проектах. Данная библиотека предоставляет функции и классы, которые упрощают работу с джойстиком и делают его использование удобным и эффективным. Позволяет считывать данные с аналоговых входов, к которым подключен джойстик. С помощью Joystick.h можно отслеживать положение ручки джойстика по осям X и Y, а также получать информацию о нажатии кнопок на джойстике. Содержимое показано на рисунке 18.

Рисунок 18 – Содержимое библиотеки Joystick

Затем в функции setup() настраиваются выводы кнопок, а также начинается работа с джойстиком. Настройка выводов для кнопок показана на рисунке 19.

Рисунок 19 – Настройка выводов для кнопок

Далее в цикле loop() считываются данные с кнопки. Если кнопка была нажата, то данные отправляться на микроконтроллер при помощи библиотеки joystick и также каждой кнопке назначается ее порядковый номер. Код показан на рисунке 18.

Рисунок 18 – Работа с вибромотором и кнопкой

Код работает стабильно, из-за своей простоты не потребляет много ресурсов микроконтроллера ATmega 32U4. [14]

7 Компоновка и трассировка печатной платы

Altium Designer – это комплексная программа для проектирования электронных и печатных плат. Разработана австралийской компанией Altium и является одним из лидирующих решений на рынке. С помощью Altium Designer можно выполнять следующие задачи:

- создание и редактирование чертежей печатных плат, позволяет создавать новые проекты печатных плат, а также редактировать и оптимизировать существующие;

- разработка и моделирование электронных компонентов, программа позволяет моделировать и интегрировать электронные компоненты, такие как микроконтроллеры, память, устройства ввода, вывода и другие компоненты;

- верификация и проверка проекта. Altium Designer предоставляет инструменты для проверки проекта на наличие ошибок и несоответствий, таких как замыкание дорожек, перекрестные связи и контроль зазоров;

- управление библиотеками компонентов, программа предлагает обширную библиотеку компонентов для использования в проектах, а также позволяет пользователям создавать и редактировать свои собственные библиотеки;

- взаимодействие с другими CAD-системами, Altium Designer поддерживает обмен данными с другими системами автоматизированного проектирования (CAD), что обеспечивает интеграцию с существующими проектами и совместную работу в команде;

- подготовка документации, программа предоставляет инструменты для создания и оформления технической документации по проекту, включая спецификации, схемы, отчеты и так далее.

Интерфейс Altium Designer состоит из нескольких основных элементов:

- рабочая область (Workspace) – здесь отображается содержимое текущего проекта, включая все компоненты и слои печатной платы;

- панель инструментов (Toolbars) – содержит набор инструментов для создания, редактирования и управления компонентами и слоями печатной платы;

- окно свойств (Properties) – отображает свойства выбранного объекта, что позволяет изменять его параметры и свойства;

- проводник проекта (Project Explorer) – используется для управления файлами проекта, компонентами и библиотеками;

- менеджер библиотек (Library Manager) – позволяет управлять библиотеками компонентов, создавать новые библиотеки и импортировать существующие;

- строка состояния (Status Bar) – предоставляет информацию о текущем состоянии проекта и позволяет управлять некоторыми параметрами.

Помимо основных элементов интерфейса, Altium Designer также предлагает ряд дополнительных инструментов и возможностей для более детальной настройки и оптимизации проектов. Интерфейс программы представлен на рисунке 19.

Рисунок 19 – Интерфейс программы Altium Designer

Перед этапом трассировки необходимо правильно расположить компоненты на печатной плате. Требуется расположить компоненты так, чтобы виднелось минимальное количество пересечений дорожек. Не стоит располагать компоненты вплотную друг к другу, чтобы не было короткого замыкания и перекрёстных помех. Требуется избегать пересечения проводников на одном слое платы, если это возможно, чтобы уменьшить сложность схемы и улучшить качество сигнала. После соблюдения этих рекомендаций начинается трассировка дорожек на печатной плате дорожки на печатной плате должны быть скругленными для уменьшения индуктивности, которая может привести к искажению сигнала и помехам. Кроме того, скругление дорожек также помогает уменьшить емкость между проводниками, что также может снизить уровень помех. После этапа трассировки закаливаются полигоны. Заливка полигонов на печатной плате служит для создания плоскости земли или других слоев земли. Это помогает улучшить эффективность сигнала, уменьшить помехи и повысить надежность платы.

На основе всех перечисленных рекомендаций и требования были расставлены компоненты и растрассированна плата. Вид 2D платы продемонстрирован на рисунках 20 и 21.

Рисунок 20 – 2D модель печатной платы сверху

Рисунок 21 – 2D модель печатной платы снизу

Для перехода в 3D вид необходимо нажать клавишу с цифрой 3. Плата в 3D формате представлена на рисунке 22 и 23.

Рисунок 22 – 3D модель печатной платы сверху

Рисунок 23 – 3D модель печатной платы снизу

Разработка платы в программе Altium Designer. Данная программа очень проста в использовании и имеет огромный функционал. С помощью которого можно сделать плату в 2D и 3D виде и посмотреть, как будет выглядеть.

8 Моделирование

Для отладки работы проектируемого устройства было выполнено моделирование разработанной схемы, принято решение производить его при помощи специализированного программного обеспечения. На данный момент существуют приложения, позволяющие производить процесс смешанного моделирования аналоговых устройств, цифровых логических схем и микропроцессоров одновременно. Наибольшую популярность среди подобных программ получил Proteus VSM.

Proteus Design Suite – набор функциональных средств для автоматизированного проектирования электронных схем.

Предоставляет возможность очень достоверно моделировать и отлаживать достаточно сложные устройства, в которых может содержаться несколько микроконтроллеров одновременно и даже разных семейств в одном устройстве. Инетерфейс программы Proteus Design Suite представлен на рисунке 24.

Рисунок 24 – Интерфейс программы Proteus Design Suite

Для того, чтобы собрать схему в Proteus Design Suite необходимо выбрать компоненты из библиотек, далее перенести их в рабочее поле и соединить их между собой по схеме. Задать правильный номинал для конденсаторов, резисторов и других элементов электрической цепи.

Для осуществления симуляции работы устройства из стандартной библиотеки элементов были выбраны электронные компоненты, представленные на рисунке 25.

Рисунок 25 – Список компонентов

Схема минимальной обвязки ATmega 32U4 состоит из кнопки, подтягивающего резистора и колебательного контура, который состоит из двух конденсаторов и кварцевого резонатора. Минимальная обвязка ATmega 32U4 в программе Proteus Design Suite представлена на рисунке 26.

Рисунок 26 – Минимальная обвязка ATmega 32U4

Схема геймпада состоит из кнопок, подтягивающих резисторов, вибромоторов и стиков. Так как в программе Proteus Design Suite нет стиков, то для симуляции в качестве джойстиков выступят переменные резисторы.

Джойстик и переменный резистор имеют некоторые сходства в своей работе. Оба могут быть использованы для управления уровнем громкости, яркостью света или скоростью двигателя. Переменный резистор, как и стик работает на основе изменения сопротивления при перемещении ползунка.

В программе Proteus Design Suite также нет вибромотора, поэтому в симуляции вместо данного элемента можно поставить обыкновенный мотор. Вибромотор отличается от обычного мотора тем, что создает вибрацию с помощью грузика, а не постоянное движение.

Когда схема полностью собрана, необходимо загрузить код программы в микроконтроллер. Для этого используется компилятор ArduinoIDE, в котором необходимо выполнить экспорт бинарного файла с расширением «.HEX». Данный файл следует указать в свойствах выбранного микроконтроллера в пункте «ProgramFile», как показано на рисунке 27.

Рисунок 27 – Окно свойств микроконтроллера ATmega 32U4

Модель геймпада для персонального компьютера, разработанная в рамках курсового проектирования, показана на рисунке 28.

Рисунок 28 – Модель устройства

Модель устройства работает корректно. Весь функционал геймпада сохранён, несмотря на замену некоторых компонентов на аналогичные. Во время моделирования в реальном времени ошибок обнаружено не было, из этого следует, что устройство работает стабильно с данным программным кодом.

9 Прототипирование

Корпус будет разработан для устройства будет разработан в Fusion 360. Это облачное программное обеспечение, разработанное Autodesk для трехмерного моделирования. Данная программа позволяет пользователям создавать, редактировать, анализировать и визуализировать 3D-проекты. Autodesk Fusion 360 известен своим удобным интерфейсом, что делает его доступным для новичков, не имеющих опыта в 3D-моделировании. Кроме того, программа совместима с различными операционными системами, включая Windows и MacOS, что позволяет пользователям работать над своими проектами с любого устройства, подключенного к Интернету.

Однако следует учитывать некоторые недостатки. Хотя доступна бесплатная версия, которая имеет ограниченную функциональность, и для доступа ко всем функциям пользователям необходимо приобрести подписку. Более того, программа не всегда может работать стабильно, особенно с более крупными и сложными проектами.

Создание 2D-фреймворков в Fusion 360 – важный шаг в процессе 3D-моделирования. Каркасы помогают определить форму и структуру объекта и служат основой для создания поверхностей и деталей модели. Чтобы создать каркас, пользователям необходимо выбрать соответствующий инструмент в меню программы и указать параметры каркаса, такие как количество вершин, ребер и граней. Затем пользователи могут приступить к созданию каркаса, добавляя вершины, ребра и грани с помощью соответствующих инструментов.[15]

После создания каркаса его можно редактировать, добавляя или удаляя вершины, ребра или грани, а также изменяя их свойства, такие как длина, угол и толщина. Цвет и стиль отображения рамки также можно настроить. Готовую структуру можно использовать для создания 3D-модели, экспортировать ее в такие форматы, как STL или OBJ, для использования в других программах 3D-моделирования или сохранить в виде файла для будущего редактирования. В целом, Fusion 360 предоставляет ряд функций для 3D-моделирования, и, хотя имеет некоторые ограничения и потенциальные проблемы со стабильностью, данная программа всё равно остается популярным выбором для дизайнеров, инженеров и других специалистов, работающих с 3D-моделями.

Готовый каркас можно использовать для создания 3D-модели, экспортировать в формате STL или OBJ для использования в других программах 3D-моделирования или сохранить в виде файла для дальнейшего редактирования. Внешний вид разрабатываемого устройства представлен на рисунке 29 и 30.

Рисунок 29 – 2D-каркас

Рисунок 30 – 3D-каркас

Корпус разделен на основу и крышку. Изначально деталь создается цельная, а затем разделяется на две части. На рисунках 31 и 32 представлены основа корпуса и крышка.

Рисунок 31 – Крышка корпуса

Рисунок 32 – Основание корпуса

Чтобы гарантировать стабильное крепление крышки корпуса, применяется особый паз, размещенный на внутренней стороне корпуса. Этот паз проходит вдоль всего края корпуса и предназначен для установки крышки, позволяя ей плотно примыкать к корпусу. Если взглянуть на рисунок 33, то можно увидеть, как этот паз выглядит и как именно в него вставляется крышка. Благодаря наличию пазов, крышка корпуса устанавливается надежно и не может отсоединиться случайно, что обеспечивает защиту устройства и исключает возможные повреждения.

Рисунок 33 – Пазы для крепления

Созданный корпус полностью удовлетворяет все требования, предъявляемые к устройству. Модель будет печататься на 3D принтере Flying Bear Ghost 5, в качестве материала для печати будет выбран PLA пластик, который обладает жёсткостью и высокой плотностью. Данный материал экологичен, поскольку сырьём для него являются сахарный тростник и кукуруза, поэтому его часто используют при печати детских игрушек.[12]

Подготовка модели к печати будет осуществляться в программе UltiMaker Cura. В данном приложении можно поэтапно настроить печать, в том числе и выбрать настройку под каждый пластик, а также узнать сколько будет печататься 3D модель.

Заключение

В результате курсового проектирования была разработана структурная схема, блок-схема алгоритма программы и код для геймпада.

Устройство строится на основе микроконтроллера ATmega 32U4, который имеет набор необходимой периферии для реализации полного функционирования устройства, достаточный объём памяти, для хранения и корректной работы программы, а также имеет достаточное количество цифровых портов, куда можно подключить все необходимые компоненты.

Устройство имеет эффективный фильтр по питанию, представляющий собой что обеспечивает стабильность и правильность работы.

Разработанная система не имеет дорогих и дефицитных элементов в своей конструкции, что обеспечивает малые затраты при замене компонентов, также имеет простоту в обслуживании. Устройство является доступным по отношению к аналогичным геймпадам на рынке, а также может составить конкуренцию именитым брендам, за счёт своих конструктивных особенностей. Джойстик обладает хорошей эргономикой, благодаря своему корпусу из PLA пластика и расположения кнопок на самом геймпаде.

В ходе курсового проектирования были выполнены следующие задачи:

- была разработан геймпад, соответствующий всем необходимым требованиям и стандартам;

- при помощи моделирования была подтверждена работоспособность данного устройства;

- написан программный код для микроконтроллера;

- был создан корпус для разрабатываемого устройства.

Данные, полученные при курсовом проектировании, полностью соответствуют техническому заданию.

Список использованных источников

- Баранов В.Н. Применение микроконтроллеров AVR: схемы, алгоритмы, программы: Книга / А.В. Белов. – Санкт-Петербург: Наука и техника, 2020 г. –       528 с. – ISBN 5-256-00289-9. Текст непосредственный.

- Кравченко А.В. 10 практических устройств на AVR: микроконтроллерах.: Книга / А.В. Кравченко. Изд. Дом «Додэка-XXI», 2021 г. – 181 с. – ISBN 5-256-00289-9. Текст: непосредственный.

- Геймпад и вибрация: [Сайт] – Редмонд, 2023. – Текст. Изображение: электронные. – URL: https://learn.microsoft.com/ru-ru/windows/uwp/gaming/gamepad-and-vibration?source=recommendations (дата обращения 24.11.2023 г.).

- Документация по эксплуатации Arduino IDE: [Сайт] – Москва, 2020. – Текст. Изображения: электронные – URL: https://www.arduino.cc/en/software (дата обращения 20.11.2023).

- USB джойстики на AVR микроконтроллерах [Сайт] – Санкт-Петербург, 2019. – Текст. Изображение: электронные – URL: https://cxem.net (дата обращения 21.11.2023 г.).

- Как работают аналоговые стики и триггеры у геймпадов: [Сайт] – Москва, 2022. – Текст. Изображение: электронные. – URL: https://club.dns-shop.ru/blog/t-68-kontrolleryi-geimpadyi-ruli/58820-kak-rabotaut-analogovyie-stiki-i-triggeryi-u-geimpadov (дата обращения 20.11.2023 г.).

- Конструирование устройств на микроконтроллерах [Сайт] – Москва, 2021. – Текст. Изображение: электронные – URL: http://docs/books/textbook (дата обращения 26.11.2023 г.).

- Лучшие геймпады для ПК 2023: [Сайт] – Москва, 2023. – Текст. Изображение: электронные. – URL: https://hi-tech.mail.ru/review/101621-best-gamepad (дата обращения 27.11.2023 г.).

- Микроконтроллер ATmega 32U4 [Сайт] – Москва, 2020. – Текст. Изображения: электронные – URL: https://bazaroved.ru/obzor-platy-arduino-micro-ATmega 32U4/?ysclid=lpjgo30wi0232058414 (дата обращения 28.11.2023 г.).

- Объектно-ориентированное программирование, правила [Сайт] – Москва, 2019. – Текст. Изображение: электронные – URL: https://habr.com/ru/post/232969/ (дата обращения 21.11.2021 г.).

- Основы электроники учебное пособие для профессиональных училищ [Сайт] – Москва, 2020. – Текст. Изображение: электронные – URL: https://www.booksite.ru/fulltext/sindeev/text.pdf (дата обращения: 23.11.2023 г.).

- 3D печать: материалы и их свойства: [Сайт] – Москва, 2019. – Текст. Изображение: электронные. – URL: https://3dlbl.ru/stati/3d-pechat-plastikom-materialy-i-svojstva (дата обращения 29.11.2023 г.).

- Программирование AVR-микроконтроллеров: концептуальное погружение [Сайт] – Москва, 2022. – Текст. Изображение: электронные – URL: https://habr.com/ru/post/463669 (дата обращения: 23.11.2023 г.).

- Программирование модулей Arduino. Виды и способы [Сайт] – Санкт-Петербург, 2018. – Текст. Изображение: электронные – URL: http://wiki.amperka.ru/продукты:ATmega328P:scriptl (дата обращения 25.11.2021 г.).

- Fusion 360 уроки: основы САПР 3D моделирования и 3D печати: [Сайт] – Москва, 2019. – Текст. Изображение: электронные. – URL: https://3dradar.ru/post/45211/?ysclid=lnub0ox87x655509445 (дата обращения 27.11.2023 г.).

Приложение А

(обязательное)

Блок-схема программы

Рисунок А.1 – Блок-схема программы

Приложение Б

(обязательное)

Листинг программного кода

#include <Joystick.h>

Joystick_ Joystick;

const int pinToButtonMap = 9;

const int LED=10;

int p,sw;

void setup() {

pinMode(LED, OUTPUT);

pinMode(pinToButtonMap, INPUT_PULLUP);

pinMode(1,INPUT);

pinMode(12,OUTPUT);

Joystick.begin();

p=0;

sw=0;}

int lastButtonState = 0;

void loop() {

if(digitalRead(1)>0){sw++;}

else{

if(sw>1){

digitalWrite(12,1);

p=(millis()/1000);

if (p==5){

digitalWrite(12,0);}}}

digitalWrite(LED,HIGH);

delay(5000);

digitalWrite(LED,LOW);

delay(5000);

int currentButtonState = !digitalRead(pinToButtonMap);

if (currentButtonState != lastButtonState){

Joystick.setButton(0, currentButtonState);

lastButtonState = currentButtonState;}

delay(50);}

Приложение В

(справочное)

Макетирование

Рисунок В.1 – Макет устройства